7778-50-9 dicromato di potassio

Utilizzato anche negli alcoltest chimici al cromo

## Scheda di sicurezza

ai sensi della Dir.2001/58/CE recepita dal D.M. 7/9/2002

| Stampato il: 05.11.2005 | Vers. N° 1 | Data di aggiornamento: 24.10.2005 |
| --- | --- | --- |

 * 1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa - Dati del prodotto - Formula molecolare: Cr2 K2 O7 - Formula di struttura: K2 Cr2 O7 - Denominazione commerciale: - SDS N°: CH0292 - Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Reagente per Laboratorio - Informazioni fornite da: Q.A / Normative

 * 2 Composizione/informazione sugli ingredienti - Caratteristiche chimiche: CAS No: 7778-50-9 dicromato di potassio - Numero/i di identificazione - EC No: 231-906-6 - Index No: 024-002-00-6

 * 3 Identificazione dei pericoli - Classificazione di pericolosità: T+ Molto tossico O Comburente N Pericoloso per l'ambiente - Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: R 45 Può provocare il cancro. R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R 60 Può ridurre la fertilità. R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili. R 21 Nocivo a contatto con la pelle. R 25 Tossico per ingestione. R 26 Molto tossico per inalazione. R 34 Provoca ustioni. R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

 * 4 Interventi di primo soccorso - Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente. Levarsi la maschera protettiva solamente dopo aver tolto gli abiti contaminati. In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale. - Inalazione: Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. - Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. - Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico. - Ingestione: Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

 5 Misure antincendio - Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. - Rischi specifici dovuti alla sostanza, ai suoi prodotti della combustione o ai gas liberati: Favorisce la combustione. Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici. Fumi contenenti ossidi metallici. - Mezzi protettivi specifici: In ambienti confinati indossare il respiratore.

 6 Provvedimenti in caso di dispersione accidentale - Misure cautelari rivolte alle persone: In caso di vapori adottare protezioni respiratorie. - Misure di protezione ambientale: In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. - Metodi di pulitura/assorbimento: Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13. Raccogliere con mezzi meccanici. Provvedere ad una sufficiente areazione. Per polveri fini usare un aspirapolvere.

 7 Manipolazione e immagazzinamento - Manipolazione: - Indicazioni per una manipolazione sicura: Accurata captazione delle polveri. Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Aprire e manipolare i recipienti con cautela. In caso di formazione di polvere procedere all'aspirazione. - Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni: Non sono richiesti provvedimenti particolari. Tener pronto il respiratore. - Stoccaggio: - Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari. - Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con sostanze infiammabili. - Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

 * 8 Protezione personale/controllo dell'esposizione - Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. - Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: Potassio bicromato TLV: Canc.A1 0,05 (Cr) mg/m3 - Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. - Mezzi protettivi individuali: - - Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. - Maschera protettiva: Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore. Filtro P3, in caso di lavorazioni che producono polvere. - Guanti protettivi: Guanti protettivi - Materiale dei guanti Guanti leggeri monouso in PVC o PE - Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato. - Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta - Tuta protettiva: Protezione integrale per testa, viso e nuca Indossare la tuta protettiva.

 9 Proprietà fisiche e chimiche - Peso molecolare: 294,19 g - Forma: Polvere cristallina - Colore: Arancione - Odore: Inodore - Valore/Ambito Unità Metodo - Cambiamento di stato - Temperatura di fusione/ambito di fusione: 398 ° C - Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: dec. >500 ° C - Punto di infiammabilità: Non applicabile. - Infiammabilità (solido, gassoso): Sostanza non infiammabile. - Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo. - Tensione di vapore: a 20 ° C 0 hPa - Densità: a 20 ° C 2,676 g/cm3 - Solubilità in/Miscibilità con - acqua: a 20 ° C 125 g/l - solventi organici: Insolubile

 10 Stabilità e reattività - Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. - Reazioni pericolose Reazioni con perossidi e altri formatori di radicali. Decomposizione di acqua ossigenata. - Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione più pericolosi del prodotto stesso.

 *11 Informazioni tossicologiche - Tossicità acuta: Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione: Orale: LD50: 190 mg/kg (Topo) - Irritabilità primaria: - sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose. - sugli occhi: Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari. - Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. - Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale): Non disponibili altri dati rilevanti. - Ulteriori dati tossicologici: La sostanza non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste della CEE nell'ultima versione valida. Sospetto di danni al feto e al ciclo riproduttivo in genere. Cancerogeno se inalato. Può provocare mutazioni cellulari che rendono possibili danni genetici ereditari.

 *12 Informazioni ecologiche - Effetti tossici per l'ambiente: Tossicità acquatica:Tossico per gli organismi acquatici EC50 Alghe: 0,4-3,6 mg/l LC50 aq.: (48h) 0,4-3,6 mg/l (dafnie) LC50 aq.: (96h) 25-150 mg/l (pesci) - Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 3 (WGK tedeschi) (Classif. secondo le liste): molto pericoloso Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di prodotto. Tossico per pesci e plancton.

 13 Osservazioni sullo smaltimento - Prodotto: - Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. Riciclare se possibile altrimenti rivolgersi ad azienda autorizzata per smaltimento rifiuti industriali. - Imballaggi non puliti: - Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Lavare con acqua da inviare a depurazione e smaltimento. - Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

 *14 Informazioni sul trasporto - Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine): - Classe ADR/RID-GGVS/E: 6.1 Materie tossiche - Numero Kemler: 60 - Numero ONU: 3288 - Gruppo di imballaggio: III - Descrizione della merce: 3288 SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S. (7778- 50-9 dicromato di potassio) - Trasporto marittimo IMDG: - Classe IMDG: 6.1 - Numero ONU: 3288 - Label 6.1 - Gruppo di imballaggio: III - Numero EMS: F-A,S-A - Denominazione tecnica esatta: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (Potassium dichromate) - Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: - Classe ICAO/IATA: 6.1 - Numero ONU/ID: 3288 - Label 6.1 - Gruppo di imballaggio: III - Denominazione tecnica esatta: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (Potassium dichromate)

 *15 Informazioni sulla normativa - Classificazione secondo le direttive CE: Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/alle relative norme nazionali. - Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: T+ Molto tossico O Comburente N Pericoloso per l'ambiente - Natura dei rischi specifici (frasi R): 45 Può provocare il cancro. 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 60 Può ridurre la fertilità. 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili. 21 Nocivo a contatto con la pelle. 25 Tossico per ingestione. 26 Molto tossico per inalazione. 34 Provoca ustioni. 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. - Consigli di prudenza (frasi S): 53 Evitare l'esposizione — procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. - Disposizioni nazionali: - Istruzione tecnica aria: Classe quota in % II 100,0 - Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 3 (WGK3) (Classif. secondo le liste): molto pericoloso. - Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi Concentrazione massima in acque reflue (DPR 319/76 - Legge Merli): 0,2 mg/l Cr(VI)

 16 Altre informazioni I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. - Scheda rilasciata da: Q.A / Normative - Interlocutore: Telefono di emergenza: 0039 2 953251 - Riferimenti bibliografici ECDIN (Environmental Chem. Data and Information Network) IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances Roth - Wassergefährdende Stoffe Verschueren - Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals ChemDAT - Safety Data Sheets from E.Merck on CD-ROM Merian - Metals and their compounds in the environment - * Dati modificati rispetto alla versione precedente