AT/CA2000

Sensore a tecnologia MEMS

Modo d’Uso :

1) Preparazione del test:

-Premere sul pulsante. Inizierà un conteggio a rovescio da 200 a 000.

-Questo procedimento è un auto test che il sensore svolge per prepararsi al test vero e proprio.

2)  Si udirà un suono accendendosi il led verde , alitare sul boccaglio fino al prossimo suono. Al

termine si accenderà il led rosso e poi simultaneamente per 3 secondi tutti e due.

Immettere meno espirato o interrompere l’espirazione prima del segnale acustico compromette il risultato.

Espirare costantemente dalla fase iniziale fino alla fase finale.(segnale acustico di avviso termine espirazione)

Lettura valori:

- Se il valore è al di sotto di 0.05  lampeggerà il led verde ed emetterà con un bip alternato

lento.

- Se il valore è al di sopra o pari a 0.05 lampeggerà il led rosso ed emetterà un bip alternato

veloce  e più  acuto.

leggere il valore entro 30 secondi, passato questo tempo il valore segnalato dal display scomparirà.

Precauzioni :

- Si raccomanda di  fare il test non prima di 15 minuti dopo aver bevuto.

Questo perché l’alcool che è rimasto nella bocca o in gola non essendo stato assorbito ancora dall’organismo potrebbe ingannare il valore di lettura. Comunque è importante tenere presente che l’organismo umano assorbe l’alcool  e raggiunge la sua punta massima  1 h-1h,30’ dopo  l’inizio della fase digestiva; passato questo tempo inizia la  fase calante. Se per arrivare al tasso alcolemico di 1.5g/l ci si impiega 1 o 2 ore, per  tornare al valore  zero sono necessarie almeno ben  8 ore circa.

2-	Evitare di fare il test in ambienti fumosi o con aria contaminata da gas.

3-	Quando la batteria è esaurita un led luminoso arancione ci avvisa;evitare di fare il test.

4-	Il fumo danneggia il sensore, evitare di fare il test se avete fumato e nel caso attendere almeno 10

minuti prima di provedere al test.

- Conservare in luogo asciutto; ;non esporre al sole; evitare urti;.

- Attendere 10 minuti  fra un test l’altro per favorire l’evaporazione dell’etanolo dal sensore che tende a saturazione con l’uso.

| Sensore | Semiconduttore alta sensibilità Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) |
| --- | --- |
| Misure | 120 x 60 x 25 mm. |
| Peso | 200 gr. |
| Struttura esterna | Resistente all’urto, PVC metallizzato. |
| Tempo di risposta | 3 secondi |
| Tempo visualizzazione risultato | 20 secondi |
| Epurazione sensore | 30 / 60secondi |
| Autonomia batteria | Circa 300 test |
| Batteria | Alcalina, 9 V. |
| Cavo adattatore presa auto | 12 V. DC Adapter |
| Livello di precisione (errore) In condizioni ottimali( ambienti puri, esenti da gas).L’inquinamento contribuisce a desensibilizzare il sensore. | > +/- 0.01% a 0.10% BAC > +/- 0.05mg/l a 0.50mg/l BRAC |
| Livello di Scansione | 0.00 - 0.40% BAC 0.00 - 2.00 mg/l BRAC |
| Calibrazione | Simulatore in BAC(mod. 34C/Guth Laboratory , USA) |
| Lettura Display | A tre cifre con alta visibilità |
| Contenuto confezione | Test, batteria alcalina 9V., Jack adattatore auto, 5 boccagli, manuale d’uso, contenitore in ABS, custodia PVC telata. |
| Garanzia | 1 anno se sono rispettate le indicazioni di conservazione |

AT/ CA 2000 ALCOOL TEST ELETTRONICO DIGITALE

TABELLA DEI VALORI SPIROMETRICI

L’etilometro è dotato di avviso acustico e luminoso(led rosso) al superamento della soglia del valore di       BAC / BRAC  -  0.05% / 0.234mg/l

COEFFICIENTE DI RAPPORTO  =  2100

Da BAC   a   BRAC  = Dividere per il coefficiente    /     Da BRAC   a   BAC  = Moltiplicare per il coefficiente

BAC %    	BRAC  mg/l    	 (gr/l)

Tolleranza valori 3.5%

|  | 0.01 | 0.05 | 0.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02 | 0.10 | 0.20 | La prova sicura è rappresentata dalla misurazione della sostanza nel sangue (Alcolemia) o nell'aria espirata (Spirometria), anche se questa non definisce per forza la condizione certa di alcolismo. Un tasso alcolico di circa 150 mg/100 ml di aria espirata può comunque assumere un valore diagnostico nei confronti dell'ebbrezza, soprattutto nei casi in cui il soggetto non presenta segni evidenti di tale stato, perché bisogna considerare che esiste un aumento della tolleranza all'alcol come conseguenza di un consumo continuo di notevole entità. L'ingestione eccessiva di alcol determina un aumento nel sangue di un enzima epatico chiamato gamma-GT il cui valore normale risulta alterato già dopo un mese di consumo alcolico, inoltre aumenta anche il valore globulare medio (MCV). Questo test in grado di rilevare precocemente un abuso di alcol e, forse, anche la predisposizione congenita all'alcolismo. Il test misura l'attività di 2 enzimi presenti in vari tessuti organici, compreso quello cerebrale. Si è visto che la loro attività nel cervello viene alterata dal prolungato uso di alcol. Ai valori in BRAC è stato applicato un coefficiente di correzione dal 3 % al 5.5% a secondo dei valori |
| Leggera euforia | 0.03 | 0.15 | 0.30 |  |
|  | 0.04 | 0.19 | 0.40 |  |
| Limite legale | 0.05 ( Bip ) | 0.24 ( Bip ) | 0.50 (Bip ) |  |
| -30% riflessi | 0.06 | 0.29 | 0.60 |  |
|  | 0.07 | 0.34 | 0.70 |  |
| Guida pericolosa | 0.08 | 0.38 | 0.80 |  |
|  | 0.09 | 0.43 | 0.90 |  |
|  | 0.10 | 0.48 | 1.00 |  |
|  | 0.11 | 0.53 | 1.10 |  |
| Perdità equilibrio | 0.12 | 0.57 | 1.20 |  |
|  | 0.13 | 0.62 | 1.30 |  |
|  | 0.14 | 0.67 | 1.40 |  |
|  | 0.15 | 0.72 | 1.50 |  |
| Inidoneità guida | 0.16 | 0.77 | 1.60 |  |
|  | 0.17 | 0.81 | 1.70 |  |
|  | 0.18 | 0.86 | 1.80 |  |
|  | 0.19 | 0.92 | 1.90 |  |
|  | 0.20 | 0.96 | 2.00 |  |
|  | 0.21 | 1.01 | 2.10 |  |
|  | 0.22 | 1.06 | 2.20 |  |
|  | 0.23 | 1.15 | 2.30 |  |
|  | 0.24 | 1.20 | 2.40 |  |
|  | 0.25 | 1.25 | 2.50 |  |
| Pericolo coma | 0.30 | 1.50 | 3.00 |  |
|  | 0.32 | 1.60 | 3.20 |  |
| Collasso. Pericolo morte. | 0.35 | 1.75 | 3.50 |  |
|  | 0.40 | 2.00 | 4.00 |  |

TECNICHE SPIROMETRICHE Sono utili nello screening e nelle urgenze e si basano sulla proporzione costante che esiste fra la concentrazione di alcol presente nel respiro e quella ematica. Il rapporto è di 2100/1, perciò considerando che 2,1 l di aria alveolare contengono tanto alcol quanto 1 ml di sangue, per determinare il tasso alcolico è sufficiente moltiplicare la quantità di etanolo nel respiro per il fattore 2100.
Questo metodo permette di valutare l'eventuale stato di ebbrezza senza ricorrere a tecniche invasive di prelievo, ma soltanto con la prova del palloncino, che valuta il cambiamento di colore del fiato immesso all'interno di un palloncino attraverso una fialetta contenente un reagente chimico che muta di colore in presenza di vapori alcolici. La precisione del test  Fiala CEC  è del +/- 2 % a 0.8% BAC  e dell’ apparecchio elettronico CA2000 è del +/- 0.01% a 0.10%BAC . Questi test sono grado di garantire una notevole praticità e un’ottima  affidabilità.